附件1

武汉市家居清洁小家电节能碳普惠方法学（试行）

（WHCER-02-010-V01）

2026年5月

目录

1 引言	1

2 适用条件	1

3 规范性引用文件	2

4 术语和定义	2

5 核算边界、计入期和温室气体排放源	3

6 碳普惠减排量核算方法	4

7 监测方法	5

8 核查要点及方法	8

9 方法学编制单位	9

武汉市家居清洁小家电节能碳普惠方法学（试行）

（WHCER-02-010-V01）

1 引言

家居清洁小家电（简称：家清小家电）节能是公众践行绿色生活的有效方式，对健全绿色消费激励机制，推动实现碳达峰碳中和目标具有积极作用。通过在家清小家电中应用提高能效的技术措施，在实现相同的使用效果的情况下，可减少电力消耗及电力相关的温室气体排放。本方法学属于绿色消费和能源需求领域方法学。符合条件的个人购买并使用家居清洁小家电的行为可按照本文件的适用条件和相关要求，核算和核查碳普惠减排量。

2 适用条件

本文件适用于个人（下文“用户”所指相同）使用具备能效提升技术措施的家清小家电的行为，且必须满足以下条件：

- 所涉及的家清小家电以电为动力源。

- 用户须在家清小家电应用程序上注册，并绑定设备，绑定可关联设备型号。

- 家清小家电应至少可监测、记录、传输设备充放电、使用时间和其他必要数据，且仅在相关功能正常运行的情况下，才可核算减排量。

- 仅考虑在武汉市行政区内使用的家清小家电。

- 提高家清小家电能效的技术措施包括但不限于：

- 提高核心组件的能效效率；

- 使用或优化智能控制系统；

- 优化结构设计；

- 应用新型材料；

- 创新运行原理等。

- 退货的家清小家电（绿色消费的逆过程）不能获得减排量。

- 应用本方法学产生的碳普惠减排量，具备用于：纳入湖北碳排放配额管理的重点排放单位的履约抵消、碳中和自愿注销、生态修复补偿等用途的基础条件。但实际情况应按照相应年度湖北碳市场纳入履约交易种类相关文件要求执行。

- 碳普惠减排量由实施碳普惠行为的用户享有。经用户授权同意，碳普惠行为基础数据来源平台可采用“平台归集”方式申请登记该减排量，并向用户返还其他权益。

- 当采用“平台归集”时，单平台在自然年内按照本方法学核算并归集的碳普惠减排量上限为3万吨（含）CO2当量。当单平台依据本方法学核算产生的碳普惠减排量超过3万吨CO2当量时，“平台归集”形式自动失效，超出部分的碳普惠减排量自动登记至个人碳账户中。

3 规范性引用文件

本文件引用了下列文件或其中条款。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是未注日期的引用文件，其有效版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| GB/T 4754 | 国民经济行业分类 |
| --- | --- |
| GB/T 21097 | 家用和类似用途电器的安全使用年限和再生利用通则 |
| GB/T 45353 | 消费品质量分级导则 家用电器 |

4 术语和定义

4.1

家用电器

在家庭、寓所，由非专业人员使用的，单相交流供电的器具额定电压不超过250V，其他器具的额定电压不超过480V的电气器具。

[来源：GB/T 45353-2025，3.1]

4.2

小家电

小家电是指除彩电、空调、冰箱、洗衣机之外体积较小的家电产品。它们通常设计用于满足家庭生活中的特定需求，如烹饪、清洁、个人护理等，以提高生活质量和便利性。

4.3

家居清洁小家电

家居清洁小家电主要包括空气清洁设备（如空气净化器等）和地面清洁设备（如扫地机器人、吸尘器、洗地机、地毯清洁器等）两大类。本方法学所指的家居清洁小家电，不包含厨房小家电和个人护理小家电。

4.4

绿色消费

以节约资源和保护环境为特征的消费行为，主要表现为崇尚勤俭节约，减少损失浪费，选择高效、环保的产品和服务，降低消费过程中的资源消耗和污染排放。

4.5

碳普惠行为

个人自愿参与武汉碳普惠，实施减少温室气体排放和增加碳汇等活动的行为。

4.6

碳普惠平台

由市级主管部门指导建设的具备碳账户开立服务、碳普惠减排量登记管理、个人减排行为激励等功能的碳普惠平台。

4.7

平台归集

用户实行碳普惠行为对应的碳普惠减排量，应由用户本身取得。考虑到增加用户收益转化的及时性和多样性，互联网平台可在更新用户协议并征得用户同意后，将用户实行碳普惠行为对应的碳普惠减排量，归集至企业碳账户中，同时向用户返还与企业碳普惠减排量交易收益相对应的其他权益。

4.8

标准运行模式

当小家电存在多档位的情形时，为小家电按照使用说明或制造商明示设置为标准档位的运行模式。如无相关说明，则使用器具的开机默认档位。

4.9

标准化产品单元（SPU）

商品信息聚合的最小单位，是一组可复用、易检索的标准化信息的集合，用于描述一个产品的特性。简单来说，属性值和特性相同的商品可以被视为一个SPU。

5 核算边界、计入期和温室气体排放源

5.1 边界

本方法学的核算边界为武汉市行政区域内居民使用的家居清洁小家电设备。

5.2 计入期

5.2.1 该减排行为对应设备的寿命期限应满足GB/T 21097对器具的安全使用年限的要求。寿命期限的开始时间从消费者首次购买日期计起，使用说明中规定需要专业人员安装才能实现正常使用的产品，从首次安装完成日期计起。寿命期限的结束时间为器具的安全使用年限的到期日或标准规范要求的日期。

5.2.2 计入期为可申请登记碳普惠减排量的时间期限。在碳普惠行为基础数据来源平台的相应业务正常运营期内，开始日期为用户注册碳普惠平台并授权该平台获取相关数据的当日，结束日期以设备寿命期满与用户解绑碳普惠平台的日期中较早者为准。

5.3 温室气体排放源

边界内选择或不选择的温室气体种类以及排放源如表1。

边界内选择或不选择的温室气体种类以及排放源

| 温室气体排放源 |  | 温室气体种类 | 是否选择 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基准线 情景 | 基线代表性家清小家电消耗的电能所对应的排放 | 二氧化碳（CO2） | 是 | 主要排放源 |
|  |  | 甲烷（CH4） | 否 | 次要排放源，按照保守性原则不计此项 |
|  |  | 氧化亚氮（N2O） | 否 | 次要排放源，按照保守性原则不计此项 |
| 碳普惠情景 | 应用了提高能效技术措施的家清小家电消耗的电能所对应的排放 | CO2 | 是 | 主要排放源 |
|  |  | CH4 | 否 | 次要排放源，忽略不计 |
|  |  | N2O | 否 | 次要排放源，忽略不计 |

6 碳普惠减排量核算方法

6.1基准线情景识别

本文件规定的基准线情景为：运行一台代表某一类在售家清小家电综合表现的设备（简称：代表性小家电），并与碳普惠情境中应用了提高能效技术措施的家清小家电达到同等使用效果。

该代表性小家电可能是虚拟的，是以在售的同类家清小家电的市场份额为权重，对其各自的能耗表现进行加权得到的一种基准线的代表性情况。

6.2 额外性论证

为创新技术实现家居清洁小家电产品能效的降低，相关研发工作创新性强，需投入较大的前期研发费用；同时，消费者对新技术、新产品的认知度较低，产品面临市场不确定性带来的应用障碍。符合本文件适用条件的碳普惠情景，其额外性免予论证。

6.3 基准线排放量计算

考虑到影响具体家清小家电实际用电量的各种因素，引入工况调整系数，它可评价实际负载下，由于使用场景、使用习惯等决定的实际电力消耗和额定电力消耗之间的关系。

基准线排放量按照公式（1）计算：

| BEy,d=UECby×Wy,d60×adjworking×1-ATDy-by×EFgrid,CM,y |  |
| --- | --- |

其中：

| BEy,d | —— | 第y年d日的基准线排放量，单位为吨二氧化碳（gCO2）； |
| --- | --- | --- |
| UECby | —— | 基线代表性小家电的单位工作量电耗，单位为瓦（W）； |
| Wy,d | —— | 第y年d日家清小家电的工作量，单位为分钟（min）； |
| adjworking | —— | 工况调整系数，无量纲； |
| ATD | —— | 技术变动系数，以%表示； |
| EFgrid,CM,y | —— | 第y年华中区域电网的组合边际排放因子，单位为吨二氧化碳每兆瓦时（tCO2/MWh）。 |
| y | —— | 家清小家电运行的年份； |
| by | —— | 基准年，即按照附件1计算基线代表性小家电单位工作量电耗UECbaseline的数据来源的年份。 |

第y年华中区域电网的组合边际排放因子EFgrid,CM,y按照公式（2）计算：

| EFgrid,CM,y=EFgrid,OM,y×ωOM+EFgrid,BM,y×ωBM |  |
| --- | --- |

其中：

| EFgrid,CM,y | —— | 第y年华中区域电网的组合边际排放因子，单位为吨二氧化碳每兆瓦时（tCO2/MWh）； |
| --- | --- | --- |
| EFgrid,OM,y | —— | 第y年华中区域电网的电量边际排放因子，单位为吨二氧化碳每兆瓦时（tCO2/MWh）； |
| EFgrid,BM,y | —— | 第y年华中区域电网的容量边际排放因子，单位为吨二氧化碳每兆瓦时（tCO2/MWh）； |
| ωOM | —— | 电量边际排放因子的权重； |
| ωBM | —— | 容量边际排放因子的权重； |
| y | —— | 家清小家电运行的年份，EFgrid,OM,y和EFgrid,BM,y的取值规则与y有关，详见表9和10。 |

6.4 碳普惠排放量计算

碳普惠排放量按照公式（3）计算：

| PEy,d=ECy,d×EFgrid,CM,y×103 |  |
| --- | --- |

其中：

| PEy,d | —— | 第y年d日碳普惠行为，即使用家清小家电的排放量，单位为克二氧化碳（gCO2）； |
| --- | --- | --- |
| ECy,d | —— | 第y年d日家清小家电的电耗，单位为度（kWh）； |
| EFgrid,CM,y | —— | 第y年华中区域电网的组合边际排放因子，单位为吨二氧化碳每兆瓦时（tCO2/MWh）。 |

6.5碳普惠减排量核算

碳普惠减排量按照公式（4）计算：

| ERy,d=maxBEy,d-PEy,d,0 |  |
| --- | --- |

其中：

| ERy,d | —— | 第y年d日的碳普惠减排量，单位为吨二氧化碳（gCO2）； |
| --- | --- | --- |
| BEy,d | —— | 第y年d日的基准线排放量，单位为吨二氧化碳（gCO2）； |
| PEy,d | —— | 第y年d日碳普惠行为，即使用家清小家电的排放量，单位为吨二氧化碳（gCO2）。 |

7 监测方法

7.1 事前需确定的参数和数据

事前需确定的参数和数据的技术内容和确定方法见表2-表6。

ωOM的技术内容和确定方法

| 数据/参数名称 | ωOM |
| --- | --- |
| 应用的公式编号 | 公式（2） |
| 数据描述 | 电量边际排放因子的权重 |
| 数据单位 | 无量纲 |
| 数据来源 | 默认值 |
| 数值 | 0.5 |
| 数据用途 | 用于计算华中区域电网的组合边际排放因子EFgrid,CM,y |

ωBM的技术内容和确定方法

| 数据/参数名称 | ωBM |
| --- | --- |
| 应用的公式编号 | 公式（2） |
| 数据描述 | 容量边际排放因子的权重 |
| 数据单位 | 无量纲 |
| 数据来源 | 默认值 |
| 数值 | 0.5 |
| 数据用途 | 用于计算华中区域电网的组合边际排放因子EFgrid,CM,y |

UECby的技术内容和确定方法

| 数据/参数名称 | UECby |
| --- | --- |
| 应用的公式编号 | 公式（1） |
| 数据描述 | 基线代表性小家电的单位工作量电耗 |
| 数据单位 | W |
| 数据来源 | 参照附件1 |
| 数值 | / |
| 数据用途 | 用于计算第y年d日的基准线排放量BEy,d |
| 备注 | 记录首次生成该参数的基准年，从该年开始，每5年（即第6年）重新应用附件1和附件3的计算方法，更新一次UECby和ATD。 |

adjworking的技术内容和确定方法

| 数据/参数名称 | adjworking |
| --- | --- |
| 应用的公式编号 | 公式（1） |
| 数据描述 | 工况调整系数 |
| 数据单位 | 无量纲 |
| 数据来源 | 参照附件2 |
| 数值 | / |
| 数据用途 | 用于计算第y年d日的基准线排放量BEy,d |

ATD的技术内容和确定方法

| 数据/参数名称 | ATD |
| --- | --- |
| 应用的公式编号 | 公式（1） |
| 数据描述 | 技术变动系数 |
| 数据单位 | % |
| 数据来源 | 按如下顺序： i）缺省值 ii）参照附件3计算 |
| 数值 | / |
| 数据用途 | 用于计算第y年d日的基准线排放量BEy,d |
| 备注 | 若ATD取缺省值，须有可信度。比如，缺省值来自于文献研究，则须有文献互相印证。 |

7.2 实施阶段需监测和确定的参数和数据

碳普惠行为实施阶段所需监测和确定的参数和数据的技术内容和确定方法见表7-表10。

Wy,d的技术内容和确定方法

| 数据/参数名称 | Wy,d |
| --- | --- |
| 应用的公式编号 | 公式（1） |
| 数据单位 | min |
| 数据描述 | 第y年d日家清小家电的工作量 |
| 数据来源 | 家清小家电生产商 |
| 监测点要求 | 在家清小家电中内置芯片 |
| 监测仪表要求 | 芯片具备监测所需维度工作量的功能 |
| 监测程序与方法要求 | 1）在设备开机并运行的情况下，芯片持续监测； 2）设备将监测的数据同步到家清小家电应用程序的用户账户中。 |
| 监测频次与记录要求 | 在设备开机并运行的情况下连续监测与记录 |
| 质量保证/质量控制程序要求 | / |
| 数据用途 | 用于计算第y年d日的基准线排放量BEy,d |

ECy,d的技术内容和确定方法

| 数据/参数名称 | ECy,d |
| --- | --- |
| 应用的公式编号 | 公式（3） |
| 数据单位 | kWh |
| 数据描述 | 第y年d日家清小家电的电耗 |
| 数据来源 | 家清小家电生产商 |
| 监测点要求 | 在家清小家电中内置芯片 |
| 监测仪表要求 | 电量计芯片 |
| 监测程序与方法要求 | 1）在设备开机/启动的情况下，芯片持续监测电耗； 2）可计量每次开关机之间/启停之间的累积电耗； 3）设备将电耗数据同步到家清小家电应用程序的用户账户中。 |
| 监测频次与记录要求 | 在设备开机/启动的情况下连续监测与记录 |
| 质量保证/质量控制程序要求 | / |
| 数据用途 | 用于计算第y年d日的基准线排放量BEy,d |

EFgrid,OM,y的技术内容和确定方法

| 数据/参数名称 | EFgrid,OM,y |
| --- | --- |
| 应用的公式编号 | 公式（2） |
| 数据单位 | tCO2/MWh |
| 数据描述 | 第y年华中区域电网的电量边际排放因子 |
| 数据来源 | 采用生态环境部组织公布的第y年华中区域电网的电量边际排放因子。在核查机构出具减排量核查报告时，尚未公布当年度数据的，采用第y年之前最近年份的可获得数据。 |
| 数值 | / |
| 数据用途 | 用于计算华中区域电网的组合边际排放因子EFgrid,CM,y |
| 备注 | 基于华中区域电网中所有机组（不包括低成本/必须运行机组）的总上网电量、燃料类型及燃料消耗量来计算电网的单位上网电量排放因子并作为 OM 排放因子 |

EFgrid,BM,y的技术内容和确定方法

| 数据/参数名称 | EFgrid,BM,y |
| --- | --- |
| 应用的公式编号 | 公式（2） |
| 数据单位 | tCO2/MWh |
| 数据描述 | 第y年华中区域电网的容量边际排放因子 |
| 数据来源 | 采用生态环境部组织公布的第y年华中区域电网的容量边际排放因子。在核查机构出具减排量核查报告时，尚未公布当年度数据的，采用第y年之前最近年份的可获得数据。 |
| 数值 | / |
| 数据用途 | 用于计算华中区域电网的组合边际排放因子EFgrid,CM,y |
| 备注 | 该因子按接入华中区域电网中的所有发电设施排放因子的上网电量加权平均求得 |

7.3 实施及监测的数据管理要求

申报方应建立健全的数据管理体系，负责实施监测。采取下列数据质量与管理措施，确保数据的真实可靠。

1）与本方法学对应的碳普惠行为基础数据来源平台应当遵守相关法律法规，保护个人隐私，在用户授权允许的前提下，合法收集、使用、加工、传输用户的碳普惠行为数据。

2）碳普惠行为基础数据来源平台应对碳普惠行为分用户、分订单记录与储存，并确保数据具备真实、唯一、可追溯、不可篡改等特性。

3）碳普惠行为基础数据来源平台应避免环境权益的重复申请，及减排量重复计算。

4）碳普惠行为基础数据来源平台及碳普惠平台应对所有监测数据进行存档、备份，并至少保存10年。除法律、行政法规等另有规定外，未经用户同意，平台不得将数据提供给第三方。

8 核查要点及方法

8.1核查流程要点

1）当碳普惠减排量采用“平台归集”的形式进行登记时，核查机构应受碳普惠申报主体的委托对减排量进行核查。

2）核查机构应基于碳普惠行为的核算周期与订单规模，科学合理制定抽样方案。文件评审时进行首次抽样，分别从“基础数据来源平台 ”和“碳普惠平台”的生产环境中导出样本数据，交叉核对并提出不符合项清单。

3）核查机构应在收到申报主体提供的盖章《数据真实性承诺函》后进行现场评审。现场评审时，查看“基础数据来源平台”的生产环境是否正常运行，排查不符合项清单的问题原因。

4）核查机构应在申报主体完成不符合项清单整改后进行复核抽样，再次交叉核对从“基础数据来源平台”和“碳普惠平台”的生产环境中导出样本数据。

8.2适用条件的核查要点

核查机构可通过查阅家清小家电的说明书、铭牌、物料清单（BOM）、产品合格证明，以及在生产环境中查阅用户注册、机器绑定、购买渠道相关情况，确认是否符合本方法学适用条件部分的具体要求。

8.3 边界的核查要点

核查机构可通过在碳普惠行为基础数据来源平台的生产环境中查阅用户注册状态的方式确定边界是否被正确地描述。

8.4 参数的核查要点及方法

参数的核查要点及方法见表11。

参数的核查要点及方法

| 序号 | 内容 | 核查要点及方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 第y年d日家清小家电的工作量（Wy,d） | - 提前制定抽样规则，与家清小家电生产商沟通； - 交叉核对“家清小家电生产商”和“碳普惠平台”基于相同规则，分别从其生产环境中导出的数据样例，并记录潜在的待澄清问题； - 应现场查看以下内容： ——查看家清小家电生产商的IT系统的生产环境是否正常运行与记录； ——排查潜在待澄清问题出现的根因。 - 待系统与数据问题厘清并排除后，再次交叉核对“家清小家电生产商”和“碳普惠平台”基于相同规则，重新从其生产环境中导出的数据样例。 |
| 2 | 第y年d日家清小家电的电耗（ECy,d） | （同上） |
| 3 | 第y年华中区域电网的电量边际排放因子（EFgrid,OM,y） | - 查阅减排量核算报告中的电量边际排放因子取值； - 查阅核查机构出具减排量核查报告时，生态环境部是否组织公布了第y年“中国区域电网基准线排放因子”。如果公布，以第y年华中区域电网的电量边际排放因子为准；如果未公布，以第y年之前最近年份的华中区域电网的电量边际排放因子为准。 |
| 4 | 第y年华中区域电网的容量边际排放因子（EFgrid,BM,y） | - 查阅减排量核算报告中容量边际排放因子的取值； - 查阅核查机构出具减排量核查报告时，生态环境部是否组织公布了第y年“中国区域电网基准线排放因子”。如果公布，以第y年华中区域电网的容量边际排放因子为准；如果未公布，以第y年之前最近年份的华中区域电网的容量边际排放因子为准。 |

9 方法学编制单位

在本方法学编制工作中，湖北滴水科技有限公司等单位做出积极贡献。

附件1：基线代表性小家电的单位工作量电耗UECby的计算方法

在将本方法学实际应用于某一家清小家电前，应调研其所属品类的市场数据，把基线情景的代表性小家电（代表性小家电的单位工作量电耗）固定下来，以便可随时计算使用该家清小家电产生的减排量。

步骤1：选取型号为i的家清小家电

代表性小家电由市场中，从同一类家清小家电（如所有洗地机属同一类）中选取的SPU为i的多个产品共同确认。在选取被纳入的家清小家电时，仅从产品SPU维度出发，从占据市场份额最大的SPU算起，逐个将其纳入被选取范围，直至被选取的该类家清小家电的累积市占率首次超过60%为止。

步骤2：计算UECby

基线代表性小家电的单位工作量电耗UECby按照如下方式计算：

UECby=isi×UECi

其中：

| UECby | —— | 基线代表性小家电的单位工作量电耗，单位为瓦（W）； |
| --- | --- | --- |
| si | —— | 基准年by，同类小家电中，SPU为i的家清小家电的市场份额，以%表示； |
| UECi | —— | 基准年by，同类小家电中，SPU为i的家清小家电，在标准运行模式时的额定单位工作量电耗，单位为瓦（W）； |
| by | —— | 基准年。对于某一具体类别的家清小家电，其基准年为基础数据接入碳普惠平台的前一年，此后每5年（即第6年）刷新一次。 |

注1：正文脚注4说明的内容也适用于本部分。

注2：UECby的更新也同样参照本计算方法。

步骤3：UECby的调整

UECi和si的数据来源决定了UECby的可信度，应采用如下措施进行保守性处理：

1.来源国家或行业主管部门、全国性行业协会发布的公开数据，则不做进一步处理。

2.UECi的值可提供主流电商平台（如京东、淘宝、天猫等）品牌官方旗舰店或自营店商品详情页标注的额定功率或单位时间耗电量的：

（1）若si为知名市场研究机构出具的报告或公开报告，则不做进一步处理；

（2）否则，随机抽取5个市售的同一类家清小家电，认为其等市场份额，UECby取UECi的均值再下浮10%，也即UECby=UECi×0.9。

3.其他情况的数据来源不予接受。

示例：

以家清小家电中的洗地机为例。洗地机可被定义如下：以蓄电池作为动力源，具有专用动力驱动装置，将作业区域内污垢、油洗刷干净，并将洗刷后的污水、赃物收集起来，储存在容器内的一种洗地设备。不包括以下类型产品：地毯清洗机、蒸汽清洁机、吸尘式地面抛光机、工业用和商用地板清洁器具、家用和类似用途清洁机器人、带有湿拖功能的吸尘器。

经历前述步骤，得到洗地机的UECby= 260.7W。

附件2：工况调整系数adjworking的计算方法

因各家清小家电制造商所生产的设备存在特异性，故工况调整系数adjworking也各不相同，各制造商应分别计算该系数。故在家清小家电制造商将数据接入碳普惠平台前，须执行下述步骤，确定adjworking的具体数值。

步骤1：总体范围的确定

要求如下：

- 家清小家电生产商应适用本方法学；

- 家清小家电生产商可记录设备使用数据；

- 单台家清小家电使用数据被记录的时间跨度至少为一年。

步骤2：分层抽样

- 确定目标样本数量至少为60；

- 对同一生产商下，用户持续使用且使用数据可被记录的各SPU做描述性统计，得出各SPU的使用占比；

- 以SPU作为分层抽样的层，按b）中的占比，确定每层的抽样数量；

- 在层中运用简单随机抽样，抽取样本单位。

步骤3：计算样本工况电耗与额定电耗的关系

计算每个样本的工况调整系数adjworking,m：

adjworking,m=ECworking,mECrating,m

其中：

| adjworking,m | —— | 样本m的工况调整系数，无量纲； |
| --- | --- | --- |
| ECworking,m | —— | 样本m的年实际耗电量，单位为度（kWh）； |
| ECrating,m | —— | 以额定值计算的，样本m的年度耗电量，单位为度（kWh）。 |

步骤4：对总体均值做区间估计

在95%的置信度下，对总体均值做区间估计，工况调整系数adjworking按如下方式取值。

lb=adjworking,m-zα/2sn

adjworking=lb，若lb<11，若lb≥1

其中：

| lb | —— | 置信下限，无量纲； |
| --- | --- | --- |
| adjworking,m | —— | 样本工况调整系数的均值，无量纲； |
| zα/2 | —— | 正态分布95%的置信水平的z值，无量纲，取值为1.96； |
| s | —— | 样本工况调整系数的方差，无量纲； |
| n | —— | 样本量，无量纲； |
| adjworking | —— | 工况调整系数，无量纲。 |

取置信下限和1之间较小值的合理性在于：此方式基于真实用户使用差异，较小的估计基准线情景的排放量，符合保守性原则。

附件3：技术变动系数ATD的计算方法

步骤1：获取家清小家电的销售数据和额定耗电量

对于基准年by来说，参照附件1的步骤2和3的程序执行，选取被纳入范围的家清小家电，并获取SPU为i的各个家清小家电的销售数据和额定耗电量。

对于第by-5年来说，同样参照附件1的步骤2和3的程序执行，选取被纳入范围的家清小家电，并获取SPU为j的各个家清小家电的销售数据和额定耗电量。

步骤2：计算ATD

技术变动系数ATD按照如下方式计算：

UECby=isi×UECi

UECby-5=isj×UECj

ATD=1-UECbyUECby-51/5，若UECby<UECby-50，若UECby≥UECby-5

其中：

| ATD | —— | 技术变动系数，以%表示； |
| --- | --- | --- |
| UECby | —— | 基线代表性小家电的单位工作量电耗，单位为瓦（W）； |
| si | —— | 基准年by，同类小家电中，SPU为i的家清小家电的市场份额，以%表示； |
| UECi | —— | 基准年by，同类小家电中，SPU为i的家清小家电，在标准运行模式时的额定单位工作量电耗，单位为瓦（W）； |
| UECby-5 | —— | 第by-5年，代表性小家电的单位工作量电耗，单位为瓦（W）； |
| sj | —— | 第by-5年，同类小家电中，SPU为j的家清小家电的市场份额，以%表示； |
| UECj | —— | 第by-5年，同类小家电中，SPU为j的家清小家电，在标准运行模式时的额定单位工作量电耗，单位为瓦（W）。 |

示例：

以家清小家电中的洗地机为例。经前述步骤可知，洗地机功率与5年前相比，整体有小幅上升，分析是由产品功能愈加丰富所致。保守计算基准线排放量，记洗地机的ATD=0。

可能是小家电品牌方、制造商、销售商、应用程序运营商等。当然同一主体也可能是前述这些角色的集合，比如：一个小家电制造商，其自有品牌的产品在电商平台直接销售，且推出自有的应用程序，那么该制造商就是多种角色兼具。当某一主体为小家电品牌方，且其可提供碳普惠行为基础数据时，则具备“平台归集”的条件；当某一主体非小家电品牌方，但可提供碳普惠行为基础数据时，其申请采用“平台归集”模式前，须与小家电品牌方达成对减排量归属的一致意见。

某些家清小家电的使用可能依赖于一些易耗品，需要替换以维持设备的可用性与性能。本方法学不考虑耗材使用损耗对设备性能及能耗的影响，因此不设置与耗材性能相关的调整系数。因为如要达到同等的使用效果，耗材损耗往往会使单位电耗增大，也即调整系数通常大于1，这与计算基线排放量的保守性原则相悖。

该单位工作量电耗通常为度每小时。但在某些小家电的品类上，可以根据设备的运行特征，替换为其他维度的单位工作量电耗，且Wy,d也须相应变化。比如，对于扫地机来说，单位清扫面积电耗也是一个常见指标，也即该UECbaseline对于扫地机来说也可以是单位清扫面积电耗，单位为kWh/m2；相应的Wy,d此时意味着第y年d日节能扫地机的清洁面积，单位为m2。

基于附件1中UECby的计算方法，若其逐年更新，对家清小家电生产商或销售商来说难度较大。故引入技术变动系数，在降低UECby计算频率的同时，一定程度上对其做出合理调整。

发现的不符合事项、错误陈述、遗漏等问题，要求申报主体采取消除和更正措施，或者对相关事实进一步阐述和解释说明。