附件3

武汉市基于电力需求响应的居民低碳用电碳普惠方法学

（WHCER-02-001-V02）

2026年5月

目录

1  引言	1

2  适用条件	1

3  规范性引用文件	1

4  术语和定义	1

5  核算边界、计入期和温室气体排放源	2

6  碳普惠行为减排量核算方法	3

7  监测方法	6

8  核查要点及方法	9

9  方法学编制单位	10

武汉市基于电力需求响应的居民低碳用电碳普惠方法学

（WHCER-02-001-V02）

- 1  引言

基于电力需求响应的居民低碳用电碳普惠方法学旨在通过碳普惠机制引导居民合理、低碳用电，降低高峰时期电网负荷，减少化石能源消耗，实现电力资源的优化配置，达到温室气体减排的效果。本方法学属于公众生活领域方法学。武汉地区符合条件的居民低碳用电行为，可以按照本方法学核算和核查碳普惠减排量。

- 2  适用条件

本方法学适用于武汉行政区内居民家庭的低碳用电行为。使用本方法学须满足以下条件：

- 适用对象为一户一表的居民家庭，以供电企业为居民安装的电表为单位。

- 居民生活用电类型为居民家庭住宅用电。居民家庭的房产类别包含商品住房、统建楼、保障性住房、单位自建房、城中村。因存在数据难以收集、分析、追溯等问题，不包含工业企业宿舍和其他使用居民生活用电电价的公共机构建筑，比如：执行居民生活用电电价的学校、社会福利机构、社区服务中心等公益性事业单位。

- 行为产生的碳普惠减排量以户中“人”为核算单位，统一登记在绑定该电表户号的个人碳账户中。

- 居民家庭因无人居住导致低用电，不属于主动低碳用电行为，当居民家庭日用电量低于2度时，当日的减排量不纳入核算。

- 行为产生的碳普惠减排量/碳普惠减排量权益归注册碳普惠行为基础数据来源平台的个人所有，个人用户可通过碳普惠平台获取碳普惠减排量。此外，碳普惠行为基础数据来源平台可通过与个人签署协议或其他可行的商业模式从个人处归集碳普惠减排量。

- 应用本方法学产生的碳普惠减排量，具备用于：纳入湖北碳排放配额管理的重点排放单位的履约抵消、碳中和自愿注销、生态修复补偿等用途的基础条件。但实际情况应按照相应年度湖北碳市场纳入履约交易种类相关文件要求执行。

- 当碳普惠减排量采用“平台归集”的形式进行登记时，单个平台在自然年内按照本方法学核算并归集的碳普惠减排量上限为3万吨（含）CO2当量。当单个平台依据本方法学核算产生的碳普惠减排量超过3万吨CO2当量时，“平台归集”形式自动失效，超出部分的碳普惠减排量自动登记至个人碳账户中。

- 3  规范性引用文件

本文件引用了下列文件或其中的条款。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是未注日期的引用文件，其有效版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 32672-2016	电力需求响应系统通用技术规范

DL/T 448 电能计量装置技术管理规程

- 4  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 4.1

- 居民生活用电

居民在日常家庭生活中使用照明及家用电器设备所产生的电力消费。

- 4.2

- 电力需求响应

电力用户对实施机构发布的价格信号或激励机制做出响应，并改变电力消费模式的一种参与行为。本方法学的电力需求响应特指，电力用户在需求响应时段为缓解电网负荷压力的需求响应行为。

[来源：GB/T 32672-2016，3.1，有修改]

- 4.3

- 居民低碳用电

居民根据电力需求响应信号，调整日常生活的用电习惯，主动降低电力消费活动的低碳行为。

- 4.4

- 平台归集

个人用户实行碳普惠行为对应的碳普惠减排量，应由个人用户本身取得。考虑到增加用户收益转化的及时性和多样性，碳普惠行为基础数据来源平台可在更新用户协议并征得用户同意后，将用户实行碳普惠行为对应的碳普惠减排量，归集至企业碳账户中，同时向用户返还与企业碳普惠减排量交易收益相对应的其他权益。

- 4.5

- 碳普惠平台

由主管部门指导建设的具备碳账户开立服务、碳普惠减排量登记管理、个人减排行为激励等功能的市场运营平台。

- 5  核算边界、计入期和温室气体排放源

- 5.1 边界

本方法学的核算边界为武汉市行政区域内居民低碳用电涉及的照明和家用电器设备。

- 5.2 计入期

计入期为可申请登记碳普惠减排量的时间期限，在碳普惠行为基础数据来源平台的正常运营期内，从个人用户注册碳普惠平台，并授权碳普惠平台获取相关行为数据的当日开始，至个人用户在碳普惠平台解除绑定之日结束。

- 5.3 温室气体排放源

核算边界内所涉及的排放源及温室气体种类如下：

表1 边界内选择或不选择的温室气体种类以及排放源

| 温室气体排放源 |  | 温室气体种类 | 是否选择 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基准线情景 | 居民家庭未实施低碳用电时的外购电力排放 | 二氧化碳（CO2） | 是 | 主要排放源 |
|  |  | 甲烷（CH4） | 否 | 次要排放源，依保守性原则不计入 |
|  |  | 氧化亚氮（N2O） | 否 | 次要排放源，依保守性原则不计入 |
| 碳普惠情景 | 居民家庭基于电力需求响应实施低碳用电时的外购电力排放 | CO2 | 是 | 主要排放源 |
|  |  | CH4 | 否 | 次要排放源，依保守性原则不计入 |
|  |  | N2O | 否 | 次要排放源，依保守性原则不计入 |

- 6  碳普惠减排量核算方法

- 6.1 基准线情景识别

本方法学设定两条基准线。基准线1为全市居民生活用电的单人日均排放量，基准线2为“注册用户实际用电的上一日往前计7日，居民生活用电‘7日均线’的实际排放量”。通过对注册用户当日实际排放量与基准线1对比，确定以下两种减排情景，如图１所示：

a）若注册用户实际排放量低于基准线1，则适用于减排情景1，直接采用基准线1作为基准；

b）若注册用户实际排放量连续7日高于基准线1，则适用于减排情景2，采用基准线2，以“注册用户实际用电的上一日往前计7日，居民生活用电‘7日均线’的实际排放量”作为基准。

图1 减排场景示意图

- 6.2 额外性论证

基于电力需求响应的居民低碳用电行为具有广泛的公众基础，以及显著的社会效益。本方法学属于政策鼓励的公益性非技术投资类型，不仅能有效促进居民养成节约用电的生活习惯，还有利于实现电力供需平衡，保障电力安全可靠供应。符合本文件适用条件的碳普惠行为，其额外性免予论证。

- 6.3 基准线排放量计算

基准线1为全市居民生活用电所产生的每人日均排放量计，按公式（1）计算：

BE1=EF×ECNR×R×y         		         （1）

式中：

BE1	——  基准线1碳排放量，单位为千克二氧化碳每天每人（kgCO2/（d·p））；

EF	——  第y年华中区域电网的组合边际排放因子，单位为吨二氧化碳每兆瓦时（tCO2/MW·h）；

EC	——  基准线1居民生活用电的当日用电总量，单位为千瓦时每天（kW·h/d）；

NR	——  基准线1居民生活用电的总户数，单位为户（h）；

R	——  基准线1居民生活用电的户均常住人数，单位为人每户（p/h）；

y	——  引导系数，无量纲，在保障居民正常生活用电前提下，通过采取更加有效的节电生活方式后所能达到的期望目标值。

【单位：d、p、h分表代表天、人、户】

基准线2为居民个人生活用电所产生的前7日平均排放量，按公式（2）计算：

BE2=[t-1t-7(EF×ECt-nR)]7    	                 （2）

式中：

t	——  减排量计算日；

BE2	——  基准线2碳排放量，单位为千克二氧化碳每天每人（kgCO2/(d·p)）；

EF	——  第y年华中区域电网的组合边际排放因子，单位为吨二氧化碳每兆瓦时（tCO2/MW·h）；

ECt-n	——  基准线2居民生活用电的日用电量，单位为千瓦时每天（kW·h/d），其中n=1、2、3、4、5、6、7；

R	——  以户为单位的申报人数，单位为人（p）；（注册用户采用自主性申报原则，进行每户实际居住人数的申报，注册用户对填报人数真实性负责。若无申报记录，则一律按照统计年鉴提供的户均常住人数计算。）

其中，第y年华中区域电网的组合边际排放因子EF按公式（3）计算：

EF=EFOM,y×ωOM+EFBM,y×ωBM         	     （3）

式中：

EF	——  第y年华中区域电网的组合边际排放因子，单位为吨二氧化碳每兆瓦时（tCO2/MW·h）；

EFOM,y——  第y年华中区域电网的组合电量排放因子，单位为吨二氧化碳每兆瓦时（tCO2/MW·h）；

EFBM,y	——  第y年华中区域电网的组合容量排放因子，单位为吨二氧化碳每兆瓦时（tCO2/MW·h）；

ωOM	——  电量边际排放因子的权重，无量纲；

ωBM	——  容量边际排放因子的权重，无量纲。

- 6.4 碳普惠排放量计算

碳普惠行为情景下注册用户当日用电所产生的实际排放量按公式（4）计算：

PEt=EF×ECtR                           （4）

式中：

PEt	——  碳普惠行为情景注册用户单户人均用电所产生的当日实际排放量，单位为千克二氧化碳每天每人（kgCO2/（d·p））；

ECt	——   碳普惠行为情景ｔ日（即当日）注册用户用电的实际用电量，单位为千瓦时（kW·h）；

EF	——  第y年华中区域电网的组合边际排放因子，单位为吨二氧化碳每兆瓦时（tCO2/MW·h）；

R	——  以户为单位的申报人数，单位为人（p）。

- 6.5 碳普惠减排量核算

根据居民实际用电量分配减排情景1或减排情景2进行减排量计算：

减排情景1下的减排量按公式（5）计算：

ER1=(BE1-PEt)×R×Kp    	              （5）

式中：

ER1	——  减排情景1中的注册用户单户节电行为产生的减排量，单位为千克二氧化碳每天每户（kgCO2/（d·h））；

BE1	——   减排情景1的居民生活用电所产生的每人日均排放量，单位为千克二氧化碳每天每人（kgCO2/（d·p））；

R   ——  以户为单位的申报人数，单位为人（p）；

PEt  ——  	碳普惠行为情景注册用户单户人均使用居民生活用电所产生的当日实际排放量，单位为千克二氧化碳每天每人（kgCO2/（d·p））；

Kp  —— 	迎峰系数，无量纲。

受季节性极端天气影响，夏冬季节居民降温采暖负荷持续增长，电网在夏冬迎峰期间可能出现电力紧张情况，保供压力较大。同时，因水电供应易受气候波动影响、风光等可再生能源出力存在不稳定性，迎峰期间主要依靠火电（尤其是煤电）支撑电力保供，显著提升了迎峰期间电力碳排放量，在相应时段实行节电行为将产生更大的减排量。

其中，Kp按公式（6）计算：

Kp=EFpEF              		 	     （6）

Kp  —— 	迎峰系数，无量纲；

EFp  ——  迎峰电网碳排放因子，单位为千克二氧化碳每千瓦时（kgCO2/kW·h）；

EF	——  第y年华中区域电网的组合边际排放因子，单位为吨二氧化碳每兆瓦时（tCO2/MW·h）。

减排情景2下的减排量按公式（7）计算：

ER2=(BE2-PEt)×R×Kp       			     （7）

式中：

ER2	——  	减排情景2中的注册用户单户节电行为产生的减排量，单位为千克二氧化碳每天每户（kgCO2/（d·h））；

BE2	——  	减排情景2的居民生活用电所产生的每人日均排放量，单位为千克二氧化碳每天每人（kgCO2/（d·p））；

R	——	以户为单位的申报人数，单位为人（p）；

PEt	—— 	碳普惠行为情景注册用户单户人均使用居民生活用电所产生的当日实际排放量，单位为千克二氧化碳每天每人（kgCO2／（d·p））；

Kp  —— 	迎峰系数，无量纲。

- 7  监测方法

- 7.1 事前需确定的参数和数据

事前需确定的参数和数据的技术内容和确定方法见表2-表6。

表2  ωOM 的技术内容和确定方法

| 数据/参数名称 | ωOM |
| --- | --- |
| 应用的公式编号 | 公式（3） |
| 数据描述 | 电量边际排放因子的权重 |
| 数据单位 | 无量纲 |
| 数据来源 | 默认值 |
| 数值 | 0.5 |
| 数据用途 | 用于计算第y年华中区域电网的组合边际排放因子EF |

表3  ωBM的技术内容和确定方法

| 数据/参数名称 | ωBM |
| --- | --- |
| 应用的公式编号 | 公式（3） |
| 数据描述 | 容量边际排放因子的权重 |
| 数据单位 | 无量纲 |
| 数据来源 | 默认值 |
| 数值 | 0.5 |
| 数据用途 | 用于计算第y年华中区域电网的组合边际排放因子EF |

表4  R的技术内容和确定方法

| 数据/参数名称 | R |
| --- | --- |
| 应用的公式编号 | 公式（1） |
| 数据描述 | 基准线1的户均常住人数 |
| 数据单位 | 人/户（p/h） |
| 数据来源 | 按最新发布的《武汉市统计年鉴》数据 |
| 数值 | 2.93（2022年） |
| 数据用途 | 用于计算基准线1的排放量BE1 |

表5  y的技术内容和确定方法

| 数据/参数名称 | y |
| --- | --- |
| 应用的公式编号 | 公式（1） |
| 数据描述 | 基准线1的引导系数 |
| 数据单位 | 无量纲 |
| 数据来源 | 由过去五年区域居民节电场景的减排量下降情况设定，可根据居民用电实际情况对参数进行调整 |
| 数值 | 0.8 |
| 数据用途 | 用于计算基准线1的排放量BE1 |
| 备注 | 在保障居民正常生活用电前提下，通过采取更加有效的节电生活方式后所能达到的期望目标值 |

表6  Kp的技术内容和确定方法

| 数据/参数名称 | Kp |
| --- | --- |
| 应用的公式编号 | 公式（5）（7） |
| 数据描述 | 通过迎峰系数鼓励居民在迎峰季节加大节电行为，产生更大的节碳量。 |
| 数据单位 | 无量纲 |
| 数据来源 | 迎峰系数根据国网湖北电力统计的电力潮流的对应迎峰时段动态电碳因子与区域电网因子比值确定。该数据由国网湖北省电力有限公司提供，根据实际情况更新。 |
| 数值 | 非迎峰时段，迎峰系数为1。迎峰时段的迎峰系数为1.6。 |
| 数据用途 | 用于计算减排情景1的减排量ER1、ER2 |

- 7.2 实施阶段需监测和确定的参数和数据

碳普惠行为实施阶段需监测和确定的参数和数据的技术内容和确定方法见表7-表12。

表7  NR的技术内容和确定方法

| 数据/参数名称 | NR |
| --- | --- |
| 应用的公式编号 | 公式（1） |
| 数据描述 | 基准线1居民生活用电的总户数 |
| 数据单位 | h |
| 数据来源 | 国网湖北省电力有限公司统计数据 |
| 监测点要求 | 采用国网湖北省电力有限公司的用电采集信息系统进行监测 |
| 监测仪表要求 | 电能表准确度符合DL/T 448 规定的准确度要求，电能表准确度等级不低于2级 |
| 监测程序与方法要求 | 由国网湖北省电力有限公司用电采集信息系统向碳普惠平台传输数据 |
| 监测频次与记录要求 | 连续监测，每日更新一次 |
| 质量保证/质量控制程序要求 | 剔除执行居民电价的学校､社会福利机构､社区服务中心等公益性事业用户 |
| 数据用途 | 用于计算基准线1的排放量BE1 |

表8  EC的技术内容和确定方法

| 数据/参数名称 | EC |
| --- | --- |
| 应用的公式编号 | 公式（1） |
| 数据描述 | 基准线1的武汉市居民生活用电的日用电总量 |
| 数据单位 | kW·h |
| 数据来源 | 国网湖北省电力有限公司统计数据 |
| 监测点要求 | 采用国网湖北省电力有限公司的用电采集信息系统进行监测 |
| 监测仪表要求 | 安装的电能表应符合 DL/T 448 的要求 |
| 监测程序与方法要求 | 由国网湖北省电力有限公司用电采集信息系统向碳普惠平台传输数据 |
| 监测频率与记录要求 | 连续监测，每日更新一次 |
| 质量保证/质量控制程序要求 | 国网湖北省电力有限公司的用电采集信息系统支持居民电表设备广泛接入、高频采集、全面感知，确保数据具有可追溯、不可篡改的唯一性和真实性。 |
| 数据用途 | 用于计算基准线1的排放量BE1 |

表9  ECt的技术内容和确定方法

| 数据/参数名称 | ECt |
| --- | --- |
| 应用的公式编号 | 公式（2）（4） |
| 数据描述 | 碳普惠行为情景下第ｔ日注册用户的实际用电量 |
| 数据单位 | kW·h |
| 数据来源 | 国网湖北省电力有限公司统计数据 |
| 监测点要求 | 采用国网湖北省电力有限公司的用电采集信息系统进行监测 |
| 监测仪表要求 | 安装的电能表应符合 DL/T 448 的要求 |
| 监测程序与方法要求 | 通过居民绑定的电表号在用电采集系统中获得居民的每日用电数据，脱敏核算为节电量后传输给碳普惠平台 |
| 监测频率与记录要求 | 连续监测，每日更新一次 |
| 质量保证/质量控制程序要求 | 国网湖北省电力有限公司的用电采集信息系统支持居民电表设备广泛接入、高频采集、全面感知，确保数据具有可追溯、不可篡改的唯一性和真实性。 |
| 数据用途 | 用于计算碳普惠行为排放量PEt |

表10  R的技术内容和确定方法

| 数据/参数名称 | R |
| --- | --- |
| 应用的公式编号 | 公式（2）（4）（5）（7） |
| 数据描述 | 注册用户以户为单位申报的常住人数 |
| 数据单位 | 人 |
| 数据来源 | 注册用户通过碳普惠平台自主申报 |
| 监测点要求 | / |
| 监测仪表要求 | / |
| 监测程序与方法要求 | 用户通过碳普惠平台自主填报，如不填报则默认为最新统计年鉴的城镇常住居民平均每户家庭人数（2022年为2.93人）。如不主动更新，则默认不变。 |
| 监测频率与记录要求 | 每月更新一次 |
| 质量保证/质量控制程序要求 | / |
| 数据用途 | 用于计算基准线2的排放量BE2、碳普惠行为排放量PEt、碳普惠行为减排量ER1、ER2 |

表11  EFOM,y的技术内容和确定方法

| 数据/参数名称 | EFOM,y |
| --- | --- |
| 应用的公式编号 | 公式（3） |
| 数据描述 | 第y年第华中区域的电量边际排放因子 |
| 数据单位 | tCO2/MW·h |
| 数据来源 | 采用生态环境部组织公布的第y年华中区域电网的电量边际排放因子。在核查机构出具减排量核查报告时，尚未公布当年度数据的，采用第y年之前最近年份的可获得数据 |
| 数值 | / |
| 数据用途 | 用于计算第y年华中区域电网的组合边际排放因子EF |
| 备注 | 基于华中区域电网中所有机组（不包括低成本/必须运行机组）的总上网电量、燃料类型及燃料消耗量来计算电网的单位上网电量排放因子并作为 OM 排放因子 |

表12  EFBM,y的技术内容和确定方法

| 数据/参数名称 | EFBM,y |
| --- | --- |
| 应用的公式编号 | 公式（3） |
| 数据描述 | 第y年第华中区域的容量边际排放因子 |
| 数据单位 | tCO2/MW·h |
| 数据来源 | 采用生态环境部组织公布的第y年华中区域电网的容量边际排放因子。在核查机构出具减排量核查报告时，尚未公布当年度数据的，采用第y年之前最近年份的可获得数据 |
| 数值 | / |
| 数据用途 | 用于计算第y年华中区域电网的组合边际排放因子EF |
| 备注 | 该因子按接入华中区域电网中的所有发电设施排放因子的上网电量加权平均求得 |

- 7.3 实施及监测的数据管理要求

申报方应建立健全的数据管理体系，负责实施监测。采取下列数据质量与管理措施，确保数据的真实可靠。

1）与本方法学对应的碳普惠行为基础数据来源平台应当遵守相关法律法规，保护个人隐私，在用户授权允许的前提下，合法收集、使用、加工、传输用户的碳普惠行为数据。

2）碳普惠行为基础数据来源平台应对碳普惠行为分用户、分订单记录与储存，并确保数据具备真实、唯一、可追溯、不可篡改等特性。

3）碳普惠行为基础数据来源平台应避免环境权益的重复申请，及减排量重复计算。

4）碳普惠行为基础数据来源平台及碳普惠平台应对所有监测数据进行存档、备份，并至少保存10年。除法律、行政法规等另有规定外，未经用户同意，平台不得将数据提供给第三方。

- 8  核查要点及方法

- 8.1 核查流程要点

- 当碳普惠减排量采用“平台归集”的形式进行登记时，核查机构应受碳普惠行为申报主体的委托对减排量进行核查。

- 核查机构应基于碳普惠行为的核算周期与订单规模，科学合理制定抽样方案。文件评审时进行首次抽样，分别从“基础数据来源平台”和“碳普惠平台”的生产环境中导出样本数据，交叉核对并提出不符合项清单。

- 核查机构应在收到申报主体提供的盖章《数据真实性承诺函》后进行现场评审。现场评审时，查看“基础数据来源平台”的生产环境是否正常运行，排查不符合项清单的问题原因。

- 核查机构应在申报主体完成不符合项清单整改后进行复核抽样，再次交叉核对从“基础数据来源平台”和“碳普惠平台”的生产环境中导出样本数据。

## 8.2 适用条件的核查要点

核查机构可通过查阅样本数据中的居民家庭用能类别和日用电量，确认是居民家庭当日行为否符合本方法学适用条件部分的具体要求。

## 8.3 开始时间的核查要点

核查机构可通过查阅样本数据中，个人授权时间和行为发生时间，确认开始时间是否符合本方法学的要求。

## 8.4 边界的核查要点

核查机构可通过查阅样本数据中，居民安装电表所在的地级市，确定边界是否被正确地描述。

## 8.5 参数的核查要点及方法

参数的核查要点及方法见表13。

表13 参数的核查要点及方法

| 序号 | 内容 | 核查要点及方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 第y年华中区域电网的电量边际排放因子（EFOM,y） | - 明确生态环境部组织公布的第y年华中区域的排放因子数值； - 查阅“碳普惠平台”的减排量在线核算取值是否正确。 |
| 2 | 第y年华中区域电网的容量边际排放因子（EFBM,y） |  |
| 3 | 其他参数 | 查阅“基础数据来源平台”和“碳普惠平台”的样本数据取值，交叉核对取值是否正确。 |

- 9  方法学编制单位

在本方法学编制工作中，国网湖北省电力有限公司、国网湖北省电力有限公司经济技术研究院、国网湖北综合能源服务有限公司、国网湖北省电力有限公司武汉供电公司等单位作出积极贡献。

本方法学中指国网湖北省电力有限公司的用电采集信息系统

发现的不符合事项、错误陈述、遗漏等问题，要求申报主体采取消除和更正措施，或者对相关事实进一步阐述和解释说明